| 11. FUNCIONALIDADES Y CONDICIONES ADICIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | CUMPLE |
| 11.1 | Todos los equipos deben ser nuevos y deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente. |  |
| 11.2 | El software y hardware deben ser garantizados por el oferente. |  |
| 11.3 | Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores características de las solicitadas. |  |
| 11.4 | El oferente está en la obligación de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos que sean necesarios que permitan el correcto funcionamiento y movilidad del sistema |  |
| 11.5 | El oferente se comprometerá a entregar toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, manuales y demás. |  |
| 11.6 | Se debe acondicionar un espacio en el tráiler para almacenamiento de los equipos durante su transporte. |  |
| 11.7 | Se debe garantizar que todos los equipos ofertados son compatibles técnicamente para lograr las funcionalidades requeridas. |  |
| 11.8 | El sistema deberá ser de armado simple y estar equipado con elementos mecánicos que permitan que sola una persona esté en la capacidad de llevar a cabo las labores de conexión, configuración e instalación. |  |
| 11.9 | El monitoreo de las soluciones de VIDEOVIGILANCIA deberá poderse realizar a través de la nube mediante credenciales autorizadas con streaming en vivo bajo petición. |  |
| 11.10 | El sistema deberá contar con la posibilidad de conexión a internet mediante una solución 4GLTE Doble Sim, Wifi o conexión Ethernet Cableada. |  |
| 11.11 | Se deberá incluir el suministro de la infraestructura necesaria para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de todos los elementos que componen la solución |  |
| 11.12 | La adquisición no incluye: ajustes, obras civiles e infraestructura. |  |
| 11.13 | Manejo de algoritmos de optimización de ancho de banda, para permitir el broadcast en canales inferiores a un (1) Mbps. |  |
| 11.14 | Garantizar la privacidad y seguridad de los datos desde las cámaras hasta la plataforma a través de una arquitectura de confianza. |  |
| 11.15 | El software deberá permitir la visualización y transmisión de video en vivo |  |
| 11.16 | El software deberá permitir archivar y recuperar videos local y remotamente. |  |
| 11.17 | El software deberá permitir la generación de videos secuenciales bajo demanda |  |
| 11.18 | El sistema deberá permitir monitorear y llevar a cabo análisis de salud de los diferentes dispositivos que lo conforman (Cámaras, Módem, Controlador, Sensores, Paneles solares, baterías, entre otros.). |  |
| 11.19 | Deberá permitir realizar la Gestión de datos móviles para garantizar un consumo responsable de los mismos |  |
| 11.20 | Deberá permitir gestión del consumo de energía para garantizar su autonomía y continuo funcionamiento. |  |
| 11.21 | La plataforma deberá ser basada en la web y alojada en la nube. |  |
| 11.22 | Debe contar con API para integración de otras plataformas, permitir streaming de video y compartir información de datos de los sensores. |  |
| 11.23 | Deberá permitir acceso tanto público como privado a través de autenticación a los stream de video. |  |
| 11.24 | Operación remota de las cámaras, audio, luces LED y de las luces estroboscópicas. |  |
| 11.25 | Almacenamiento del flujo de video de las cámaras instaladas en el hardware y permitir la consulta del histórico, filtrando por cámara, por fecha y hora. |  |
| 11.26 | Permitir el establecimiento y edición de cercos virtuales. |  |
| 11.27 | Generación de alarmas ante eventos como intrusiones, violación de los cercos virtuales, etc. Utilizando los dispositivos ópticos y demás sensores a incluir. |  |
| 11.28 | Debe permitir la emisión de mensajes pregrabados o la comunicación en vivo con personas o intrusos detectados por el sistema a través de los dispositivos de audio incluidos. |  |
| 11.29 | Gestión completa de usuarios, autorizaciones y opción de múltiples operadores. |  |
| 11.30 | Deberá permitir ser accesible desde dispositivos Android e iOS. |  |
| 11.31 | Deberá permitir la generación de alertas automatizadas basadas en la nube (correo electrónico, SMS) |  |
| 11.32 | Deberá permitir la configuración de Perfiles y horarios de seguridad personalizados para el acceso y manipulación. |  |
| 11.33 | Deberá garantizar grabación local sin conexión a internet y con lo posibilidad de descargar la información cuando se restablezca la conexión de acuerdo a una solicitud manual. |  |
| 11.34 | Deberá permitir la interacción por parte de operadores simultáneos ubicados en múltiples ubicaciones. |  |
| 11.35 | Deberá contar con un sistema de priorización automática de alertas de eventos que garantice que las alertas definidas como más importantes se gestionen primero. |  |

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| 1. TRÁILER Y GABINETE ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 1.1 | Cantidad | 1 |  |
| 1.2 | Tracción | Eje sencillo halado por vehículo |  |
| 1.3 | Largo Máximo del Chasís - Transporte (remolcado) | 3,6m |  |
| 1.4 | Ancho Máximo - Transporte | 1,8m |  |
| 1.5 | Altura Máxima - Transporte | 3m |  |
| 1.6 | Peso máximo | 1000 kg |  |
| 1.7 | Largo Máximo del Chasís - Desplegado | 3m |  |
| 1.8 | Ancho Máximo - Desplegado | 3m |  |
| 1.9 | Altura Mínima - Desplegado (mástil) | 6,5m |  |
| 1.10 | Llantas | Dos (2) ruedas marca ref. 175/70/13 con su respectivo rin 13” |  |
| 1.11 | Niveladores | 4 telescopios, uno (1) en cada esquina para nivelar y que permitan la estabilización del remolque cuando no este acoplado a la camioneta. Accionamiento mecánico mediante manivelas. |  |
| 1.12 | Amortiguación | Muelles tipo ballesta para soporte de 500Kg cada uno, para su amortiguación durante su transporte. |  |
| 1.13 | Almacenamiento | Un (1) rack para almacenamiento baterías, equipo eléctrico y elementos electrónicos, soportes verticales para guardar los paneles solares con dimensiones de alto 1400mm x ancho 1400mm x 2200mm de largo y divisiones internas. |  |
| 1.14 | Enganche | Un (1) tiro con gancho para el remolque, con bola de 1" 7/8", capacidad de 1 Ton., plegable cuando se encuentre desenganchado. |  |
| 1.15 | Carrocería | Carrocería tipo tráiler dos ruedas |  |
| 1.16 | Estructura | Estructura en materiales ferrosos. Acondicionado para el almacenamiento de equipos, acabado en pintura electroestática. |  |
| 1.17 | Puerta | Puerta abatible con seguro que permita el almacenamiento de todos los equipos considerados dentro de la solución. Materiales coherentes con el recubrimiento del Habitáculo. |  |
| 1.18 | Luces de trafico | Luz tráfico direccional o auxiliar de 8x3 leds de 1w. Tres módulos de led ámbar y dos módulos rojos esquineros para stop que funcionen igual que el sistema de luces preventivas del vehículo. |  |
| 1.19 | Accesorios | El tráiler debe contemplar las condiciones óptimas y accesorios adecuados para la operación. |  |

| 2. MÁSTIL DESPLEGABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| Altura máxima | mínimo 7m |  |
| Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| Luz reflector para exteriores | 1 por Tráiler |  |
| Material | Estructura en materiales ferrosos |  |
| Ubicación | Adosado al chasis del tráiler |  |
| Accionamiento | Sistema de elevación con asistencia de poleas y rodamientos empotrados a los tubos, elevado por medio de un malacate de capacidad 1000 Kg. |  |

| 3. DOMO PTZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 3.1 | Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| 3.2 | Compresión | - (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles - (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG |  |
| 3.3 | Resolución | 1920x1080p (HDTV 1080p) to 320x180 |  |
| 3.4 | Clasificación de Protección | IK10 housing and mountingb, IP66 - and NEMA 4X-rated |  |
| 3.5 | Sensor | 1/2.8” Progressive scan CMOS |  |
| 3.6 | Lente | Varifocal, 4.3-137.6 mm, F1.4 - 4.0 Horizontal field of view: 58.3˚–2.4˚ Vertical field of view: 34.9˚–1.3˚ |  |
| 3.7 | Pan/Tilt/Zoom | Pan: 360° endless, 0.05°–700°/s Tilt: +20 to -90°, 0.05°–500°/s Zoom: 32x optical, 12x digital, total 384x zoom |  |
| 3.8 | Control de Iris | Automático |  |
| 3.9 | Iluminación Mínima | Color: 0.06 lux at 30 IRE F1.4 B/W: 0.008 lux at 30 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on Color: 0.09 lux at 50 IRE F1.4 B/W: 0.01 lux at 50 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on |  |
| 3.10 | Presets y Tours Mínimos | 256 preset positions Tour recording (max 10, max duration 16 minutes each), guard tour (max 100) |  |
| 3.11 | Velocidades de movimiento | Paneo: 0.05°–700°/s Inclinación: 0.05°–500°/s |  |
| 3.12 | Streams de video Soportados | Múltiple, individually configurable streams in H.264, H.265 and Motion JPEG |  |
| 3.13 | Protocolos soportados | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog |  |
| 3.14 | Grabacion en Borde | Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption Support for recording to network-attached storage (NAS) |  |
| 3.15 | Iluminacion IR | OptimizedIR with power-efficient, long life 850 nm IR LEDs Range of reach 250 m (820 ft) or more depending on the scene |  |
| 3.16 | ONVIF Profile | ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, and ONVIF® Profile T, |  |
| 3.17 | Certificaciones | IEC/EN/UL NIST SP500-267 FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZSCISPR32 Class A KC KN32 Class A, KN35 |  |
| 3.18 | Temperatura de operación | Máximum temperatura according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Arctic Temperatura Control: Start-up as low as -40 °C (-40 °F) Humidity 10–100% RH (condensing) |  |
| 3.19 | Accesorios mínimos a incluir | Midpsan y/o elementos o accesorios necesarios para su instalación |  |

| 4. CAMARA 360° MULTISENSOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 4.1 | Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| 4.2 | Compresión | - (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles - (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG |  |
| 4.3 | Resolución | 4 x 2592x1944 to 320x240 Default: 2592x1944 Panorama: 3904x800 or 2560x2080 |  |
| 4.4 | Clasificación de Protección | IP66-, NEMA 4X- and IK10-rated |  |
| 4.5 | Sensor | 4 x 5 MP progressive scan RGB CMOS 1/2.5” |  |
| 4.6 | Lente | Autofocus lenses, Fixed iris, F2.0, Focal length: 2.8 mm Horizontal field of view: 360° Vertical field of view: 84° |  |
| 4.7 | Pan/Tilt/Zoom | One-click PTZ control |  |
| 4.8 | Iluminacion Minima | Color: 0.4 lux at 50 IRE, F2.0 B/W: 0.03 lux at 50 IRE, F2.0 |  |
| 4.9 | Streams de video Soportados | Multiple, individually configurable streams in H.264, H.265 and Motion JPEG |  |
| 4.10 | Protocolos soportados | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog |  |
| 4.11 | Grabacion en Borde | Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption Support for recording to network-attached storage (NAS) |  |
| 4.12 | ONVIF Profile | ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, and ONVIF® Profile T, |  |
| 4.13 | Certificaciones | IEC/EN/UL NIST SP500-267 FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZSCISPR32 Class A KC KN32 Class A, KN35 |  |
| 4.14 | Temperatura de operación | Maximum temperature according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Arctic Temperature Control: Start-up as low as -40 °C (-40 °F) Humidity 10–100% RH (condensing) |  |
| 4.15 | Accesorios mínimos a incluir | Midpsan y/o elementos o accesorios necesarios para su instalación |  |

| 5. ALTAVOCES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 5.1 | Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| 5.2 | Potencia de amplificación | > 120 db |  |
| 5.3 | Transmisión de Audio | Unidireccional/Bidireccional (mono). |  |
| 5.4 | Compresión de Audio | AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, WAV, MP3 en mono/estéreo de 64 kbps a 320 kbps. Velocidad de bits variable y constante. |  |
| 5.5 | Frecuencia de muestreo | 8 kHz a 48 kHz. |  |
| 5.6 | Especificaciones de micrófono incorporadas | 50 hz - 12 khz |  |
| 5.7 | Entrada/salida de audio | Micrófono incorporado (desactivable mecánicamente) |  |
| 5.8 | Frecuencia de respuesta | 280 hz - 12,5 khz. |  |
| 5.9 | Patrón de cobertura | 70° horizontal 100° vertical (a 2 khz) |  |
| 5.10 | Amplificador | 7 W Clase D integrado. |  |
| 5.11 | Seguridad | Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1x, Autenticación Digest, registro de acceso de usuarios |  |
| 5.12 | Protocolos compatibles | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |  |
| 5.13 | Activadores de evento | Entradas virtuales, entrada externa, Llamada: DTMF, cambios de estado. |  |
| 5.14 | Acciones de evento | Carga de archivos: HTTP, red compartida y notificación de correo electrónico: email, HTTP y TCP, Reproducir clip de audio, Ejecutar Auto Speaker Test, Enviar trap de SNMP, LED de estado. |  |
| 5.15 | VoIP | Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con los sistemas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP), punto a punto o integrados con SIP/PBX. Funciones de SIP admitidas: servidor SIP secundario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 y RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN). Códecs compatibles: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32. |  |
| 5.16 | Material | Aluminio resistente a impactos con grado de protección IP66, IP67, NEMA 4X y MIL-STD-810G 509.5 |  |
| 5.17 | Memoria | 256 MB RAM, 512 MB Flash |  |
| 5.18 | Alimentación | Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 Clase 3 (máx. 12,95 w) |  |
| 5.19 | Conectores | RJ45 10Base-t/100Base-TX PoE I/O: Regleta de bornes de 4 polos de 2,5 mm para una entrada y una salida |  |
| 5.20 | Condiciones de funcionamiento: | Temperatura Mínima de -40 °c a 60 °c Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación) |  |
| 5.21 | Accesorios | Accesorios de montaje, conectores, cableado, y demás necesarios para la correcta operación del dispositivo |  |

| 6. MODULO DE CONTROL Y MONITOREO DE TERCEROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 6.1 | Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| 6.2 | Año fabricación. | El año de fabricación del producto debe ser lo mas cercano al año en transcurso. |  |
| 6.3 | ENTRADAS /SALIDAS DIGITALES | 8 E/S, configurables como entrada, entrada supervisada con lectura o salida analógicas (entrada digital: de 0 a 40 V CC máx., posibilidad de supervisar entre 0 y 12 V [4 estados]; salida digital: de 0 a 40 V CC máx., colector abierto, máx. 100 mA) |  |
| 6.4 | Relés | 8 relés con forma de contacto tipo C, contactos NO/NC, máx. 1 A, 48 V CC, (máx. 30 V CC en exterior) |  |
| 6.5 | Protocolos compatibles | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPSa, TLSa, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |  |
| 6.6 | Seguridad | Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPSa, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación digest |  |
| 6.7 | Detección de manipulaciones | Entrada de seguridad dedicada para contactos de seguridad externos |  |
| 6.8 | Historial de eventos | 30 000 primero en entrar, primero en salir (FIFO) |  |
| 6.9 | Acciones de eventos | Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP, puerto de salida externa, LED de estado, Notificacion en Nube |  |
| 6.10 | Activadores de eventos | Detección de manipulaciones, pérdida de conexión a la red, configuración, registro de eventos, hardware, señal de entrada, programación, sistema, hora, entradas supervisadas (4 estados), relés y salidas, pérdida de funcionamiento |  |
| 6.11 | Alimentación | Entrada de alimentación:8–28 V CC, 26 W máx. o alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af Tipo 1 Clase 3 o IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 Salida de alimentación: 12 V CC y 24 V CC Salida de alimentación máxima compartida entre salidas de 12 V y 24 V: PoE Clase 3: 3,6 W PoE Clase 4/Entrada de CC: 12 W |  |
| 6.12 | Condiciones de funcionamiento: | De -30 °C a 55 °Cb Humedad relativa del 20 al 85% (sin condensación) |  |
| 6.13 | Certificaciones | EN 55022 Clase B, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, C-tick AS/NZS CISPR22 Clase B, VCCI Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 50581 |  |

| 7. MODULO DE COMUNICACIONES SW POE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 7.1 | Cantidad | 1 por Tráiler |  |
| 7.2 | Año fabricación. | El año de fabricación del producto debe ser lo mas cercano al año en transcurso. |  |
| 7.3 | Seguridad | Password protection HTTPS encryption VLAN |  |
| 7.4 | Grado Industrial | SI |  |
| 7.5 | Conectores | PoE ports - RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Data ports/Uplink - RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (2x) Data ports/Uplink - SFP port (2x) Powers connector port (2x for Powers redundancy) |  |
| 7.6 | Salida PoE | Up to 60 W per port Power budget: 240 W |  |
| 7.7 | Protocolos | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RRPP |  |
| 7.8 | Switching Capacity | 16 Gbps |  |
| 7.9 | Surge protection | 6kV on all network ports |  |
| 7.10 | Condiciones de funcionamiento: | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F) Humidity 5–95% RH (non-condensing) |  |
| 7.11 | Certificaciones | EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC part 15 Subpart B Class A ICES-003 Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A EN 50121-4 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 IEC 62236-4 Safety IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 Environment IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, 60068-2-31 (Free fall - Procedure 1) NEMA TS-2-2003 v02.06, subsection 2.2.8 and 2.2.9 |  |

| 8. GABINETE MÁSTIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 8.1 | Material | Metálico en láminas calibre 16. |  |
| 8.2 | Formato | Diseño personalizado para la solución |  |
| 8.3 | Tamaño | Debe permitir la instalación del controlador, modem y demás equipos ofertados como mínimo |  |
| 8.4 | Cerradura. | En la parte frontal con llave de seguridad |  |
| 8.5 | Pintura. | Electroestática. |  |
| 8.6 | Color. | Según diseño del tráiler y aprobación del supervisor del contrato |  |
| 8.7 | Luces estroboscópicas exteriores | Incluir 5 unidades |  |
| 8.8 | Garantía. | Un año a partir del recibo a satisfacción del supervisor |  |
| 8.9 | Soportes | En este gabinete se deberán instalar los diferentes montajes para los equipos tales como brazos para cámaras y soportes para luces y parlantes de tal manera que se garantice la seguridad en todo momento de los equipos tanto internos como externos y del personal que lo opere |  |
| 10. MODULO UPS AUTÓNOMO 1KVA – 250AHr X 8 UND – 96 HRS AUTONOMÍA |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | CUMPLE |
| 10.1 | Año fabricación. | Más cercano al año de suministro |  |
| 10.2 | Topología de entrada | Monofásica |  |
| 10.3 | Voltaje nominal de entrada | 120VAc |  |
| 10.4 | Voltaje permitido por el rectificador | 95 -140 vac |  |
| 10.5 | Rango de frecuencia de entrada | 50Hz o 60Hz (Deteccion Automatica) |  |
| 10.6 | Limitación de corriente de entrada | 150% sistema inversor y bypass |  |
| 10.7 | Topología de salida | Monofásica |  |
| 10.8 | Voltaje nominal de salida | 120VAc |  |
| 10.9 | Factor de potencia de Salida | 0,8 |  |
| 10.10 | Potencia W | 1000VA/800W |  |
| 10.11 | Tipo de onda de salida | Senoidal pura |  |
| 10.12 | Regulación de voltaje | <+/-5% |  |
| 10.13 | Frecuencia nominal de salida | 50Hz o 60Hz (Deteccion Automatica) |  |
| 10.14 | Protecciones corto circuito | Modo línea: Fusible Modo Bateria: Circuito electronico |  |
| 10.15 | Max Corriente de carga | 90A |  |
| 10.16 | Display LCD | Display LCD todos los parámetros Condiciones de la carga, capacidad de la Batería, alarmas visuales y auditivas. Estado de operación del UPS (bypass, Linea, Baterias, Falla) |  |
| 10.17 | Tarjeta de red | Para monitoreo y gestión a través de SNMP |  |
| 10.18 | Condiciones de funcionamiento: | 0ºC ~ 55ºC - 5% ~ 95% sin condensación |  |