## ANEXO NO. 7 - CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3 Especificaciones técnicas del pliego de condiciones:

| CABLEADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |  |
| CATEGORÍA | CABLE CATEGORÍA 6ª |  |  |
| TIPO | U/FTP |  |  |
| STANDARDS | • ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5 |  |  |
|  | • EN50173-1 and EN 50288-10-1 |  |  |
|  | • ANSI/TIA 568.2-D |  |  |
| CALIBRE | 23 AWG |  |  |
| BENEFICIOS | BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS |  |  |
| JACK CATEGORÍA 6ª |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CARACTERÍSTICA | CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS |  |  |
| ESTANDARES | • ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA |  |  |
|  | • cULus Listed • RoHS 2 |  |  |
|  | • UL 2043 Plenum Certified |  |  |
|  | • IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2) |  |  |
|  | • IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3) |  |  |
|  | • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) |  |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts |  |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts |  |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts |  |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts |  |  |
|  | • Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts |  |  |
|  | • Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts |  |  |
| FACE PLATE |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CARACTERÍSTICA | FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO |  |  |
| PATCHCORD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CATEGORÍA | CATEGORÍA 6ª BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO |  |  |
| TAMAÑO | 0.9M |  |  |
| BANDEJA PARA RCK |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| DESCRIPCIÓN | BANDEJA PARA RACK DE 210X90 |  |  |
| TAMAÑO | 1 UNIDAD DE RACK |  |  |
| REGLETA MULTITOMA |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CANTIDAD | 2 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | MULTITOMA TIERRA AISLADA 8/12 SALIDAS - RACK PDU |  |  |
| MINI GBIC |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CANTIDAD | 2 |  |  |
| DESCRIPCIÓN | INDICAR |  |  |

| ACCES POINT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUISITO | CARACTERÍSTICAS | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| Marca | INDICAR |  |  |
| Modelo | INDICAR |  |  |
| Cantidad | Diez (10) |  |  |
| Interfaces de dispositivo | LAN Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps (PoE), puerto de consola 1 x RJ45, restablecimiento de fábrica, entrada de alimentación |  |  |
| Antenas | 2 antenas internas de doble banda |  |  |
| Ganancia de la antena | 3,2 dBi (2,4 GHz), 4,3 dBi (5 GHz) |  |  |
| Velocidad de la señal de datos | 2,4 GHz - hasta 575 Mbps 5 GHz - hasta 1200 Mbps |  |  |
| Estándares | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE), IEEE 802.3at PoE |  |  |
| Frecuencia operativa | 2,4 - 2,483 GHz, 5,15 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,85 GHz |  |  |
| Protocolo de seguridad | WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Empresa WEP 64/128 bits, desactivación de la difusión de SSID, control de acceso por dirección MAC, servidor RADIUS interno |  |  |
| Gestión de redes | Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), control de tráfico o controladora |  |  |
| Alimentación | Conexión de 12 V / 2,5 A (adaptador de corriente opcional no incluido) o IEEE 802.3at PoE |  |  |
| Máx. Consumo de energía | 19.44 W |  |  |
| MTBF | > 30.000 horas |  |  |
| Temperatura operativa | 0 °C a 40 °C |  |  |
| Temperatura de almacenamiento | -20˚C a 65 ˚C |  |  |
| Humedad operativa | 10% a 90% |  |  |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 95% |  |  |
| Peso | 477,4 kg |  |  |
| Dimensiones | 170 x 170 x 28 mm |  |  |
| Certificaciones | CE, FCC |  |  |

| SWITCHE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUISITO | CARACTERÍSTICAS | OFERTADO | CUMPLE (SI / NO) |
| Marca | INDICAR |  |  |
| Modelo | INDICAR |  |  |
| Cantidad | Dos (2) |  |  |
| Interfaces (puertos) | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE 4 x 100/1000Mbps combo |  |  |
| Estandar de puertos | - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) - IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper) - IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3af/at compliance (for PoE ports) |  |  |
| Cables de Red | UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) |  |  |
| Modo duplex | Full/Half-duplex for 10/100 Mbps Full-duplex for 1000 Mbps |  |  |
| Intercambio de interfaz de medios | Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports |  |  |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps |  |  |
| Tabla de direcciones MAC | 8K entradas |  |  |
| Método de transmisión | Almacenamiento –y-reenvió |  |  |
| Velocidad máxima de reenvío de paquetes de 64 bytes | 41.7 Mpps |  |  |
| Memoria de búfer de paquetes | 4.1 Mbits |  |  |
| Memoria de la CPU | DDR3 128 MB |  |  |
| Memoria Flash | 32 MB |  |  |
| Puertos compatibles con PoE | Puertos 1 to 24 |  |  |
| Presupuesto de energía | 370 W |  |  |
| Entrada de alimentación | 100 to 240 V AC 50/60 Hz fuente de alimentación universal interna |  |  |
| Consumo máximo de energía | 424.8 W (PoE on) 29.0 W (PoE off) |  |  |
| Consumo de energía en Standby | 17.1 W |  |  |
| Acústica | Alta velocidad: 51.7 dB(A) Baja Velocidad: 44.9 dB(A) |  |  |
| Disipación de calor | 1449.49 BTU/hr |  |  |
| Ventiladores | 2 |  |  |
| Temperatura de operación | -5 to 50°C |  |  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 to 70°C |  |  |
| Humedad de Funcionamiento | 0% to 95% humedad relativa |  |  |
| Humedad de almacenaje | 0% to 95% humedad relativa |  |  |
| Dimensiones (L x W x H) | 440 x 250 x 44 mm |  |  |
| Peso | 3.94 kg |  |  |
| Tiempo transcurrido entre fallos (MTBF) | 277,967 horas |  |  |

| CONTROLADORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUISITO | CARACTERÍSTICAS | OFERTADO | CUMPLE (SI / NO) |
| Marca | INDICAR |  |  |
| Modelo | INDICAR |  |  |
| Cantidad | Uno (1) |  |  |
| Interfaces de dispositivo | 1 × Gigabit LAN 1 × USB 3.0 (ofrece alimentación de 5 V / 1 A) 1 x ranura MicroSD 1 x consola RJ45 |  |  |
| Estándares | IEEE 802.3u/ab Control de flujo IEEE 802.3x |  |  |
| Gestión de redes | Telnet seguro (SSH) |  |  |
| Dimensiones | 190 x 100 x 31 mm |  |  |
| Peso | 529 g sin tarjeta microSD |  |  |
| Alimentación | Fuente de alimentación interna |  |  |
| Consumo máximo de energía | 6,5 W |  |  |
| Temperatura | Funcionamiento: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 65 °C |  |  |
| Humedad | Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación |  |  |
| Tiempo transcurrido entre fallos (MTBF) | > 30.000 horas |  |  |
| Nº máximo de puntos de acceso | 100 |  |  |
| Funciones de gestión WLAN | • Agrupación de puntos de acceso • Multi-tenancy • Topología visualizada • NAT pass-through para gestión de dispositivos bajo firewall) • Asistente de configuración • Descubrimiento de puntos de acceso (capas 2 y 3) • Sistema de informes |  |  |
| Método de autenticación | • Local • POP3 • RADIUS • LDAP • Voucher |  |  |
| Características Hotspot | • Asistencia integrada para la autenticación basada en voucher • Gestor de puntos de acceso integrado para la creación de voucher y la gestión de invitados • Limitación de velocidad y control del ancho de banda para invitados y portal hotspot |  |  |
| Gestión y control de RF | • Control de potencia de salida automático • Canal automático • Autocorrección alrededor de puntos de acceso con fallo |  |  |
| Múltiples SSID por radio (punto de acceso) | 8 |  |  |
| Características Wireless avanzadas | • Band steering • L2 roaming • Optimización del ancho de banda • Airtime Fairness |  |  |

____________________________ (Firma)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)

XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)