## ANEXO NO. 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones con objeto “Suministrar e Instalar el cableado estructurado en la Sala de grabación del SIES-M, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3, del pliego de condiciones:

| CABLEADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| CATEGORÍA | CABLE CATEGORÍA 6ª |  |
| TIPO | U/FTP |  |
| STANDARDS | • ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5 |  |
|  | • EN50173-1 and EN 50288-10-1 |  |
|  | • ANSI/TIA 568.2-D |  |
| CALIBRE | 23 AWG |  |
| BENEFICIOS | BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS |  |
| JACK CATEGORÍA 6ª |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| CARACTERÍSTICA | CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS |  |
| ESTANDARES | • ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA |  |
|  | • cULus Listed • RoHS 2 |  |
|  | • UL 2043 Plenum Certified |  |
|  | • IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2) |  |
|  | • IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3) |  |
|  | • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts |  |
|  | • Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts |  |
|  | • Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts |  |
| FACE PLATE |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| CARACTERÍSTICA | FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO |  |
| PATCHCORD |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| CATEGORÍA | CATEGORÍA 6ª BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO |  |
| TAMAÑO | 1.5 y 3 M |  |
| COLOR | Azul |  |
| CANALETA |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| DESCRIPCIÓN | 100X45 con división: tapa, color blanca, uniones, curvas. |  |
| CERTIFICACION DE PUNTO |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |

_____________________________________ (Firma)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)

XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)