Anexo 7 Elementos base para puesta a punto del sistema de CCTV ciudadano

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas mínimas de los elementos base para poner a punto el Sistema de CCTV ciudadano:

| CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| RANGO DINÁMICO DE AMPLITUD (WDR) | 90 DB |  |
| COMPRESIÓN | SOPORTE H.264 Y H.265 |  |
| CLASIFICACION DE PROTECCION | IK8 O SUPERIOR |  |
| SENSOR | CMOS |  |
| ZOOM OPTICO | 30X |  |
| ZOOM DIGITAL | 12X |  |
| SENSIBILIDAD DE LUZ | COLOR: 0.3 LUX B/N: 0.03 LUX |  |
| CONTROL DE IRIS | AUTOMÁTICO |  |
| COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC) | SI |  |
| ESTABILIZATION ELECTRÓNICA/DIGITAL DE IMAGEN | SI, INDICAR |  |
| PRESETS | 256 |  |
| VIDEO STREAMS | MULTIPLES STREAMING (MÍNIMO 2) |  |
| RESOLUCIÓN | 1920 X 1080 / 30 IPS |  |
| PROTOCOLOS | TCP/IP, UDP/IP, IPV4, IPV6, FTP, HTTP,HTTPS, DNS, UDP/IP, RTP, RTSP, QOS, SNMP UPNP, DHCP, NTP, SMTP, SSL, IGMP, 802.1X, ICMP |  |
| PERFIL ONVIF CERTIFICADO | G Y S |  |
| ALMACENAMIENTO LOCAL | MEDIANTE TARJETAS SD Ó SDHC Ó SDXC, MINIMO DE 32GB |  |
| ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES | INCORPORADAS O MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO. 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS |  |
| PUERTOS | RJ-45 (10/100BASE-T) |  |
| ENTRADA DE PODER | POWER OVER ETHERNET. INCLUYE INYECTOR POE |  |
| MÁX. VELOCIDAD DE PANEO | 250°/SEG |  |
| MÁX. VELOCIDAD DE INCLINACIÓN | 130°/SEG |  |
| CERTIFICACIONES | FCC, UL Y CE |  |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C HASTA 50°C |  |
| TIPO DE MONTAJE | EN POSTE CON ADAPTACION A ROSCA SEGÚN DISEÑO ESU |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |
| CAMARA IP MULTISENSOR |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| ARREGLO DE LENTES | ARREGLO DE 180° A 360° - 4 LENTES |  |
| RESOLUCIÓN | MINIMO 1280x720 x 4 - 8 Megapixels |  |
| SENSOR | 1/2,8 - 1/3,2 CMOS |  |
| FPS | 30 |  |
| COMPRESIÓN VIDEO | H.264 |  |
| ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0,3 LUX |  |
| ANALÍTICAS | MINIMO 2 |  |
| PROTECCIÓN ANTI VANDÁLICA | IK 09 |  |
| CLASIFICACIÓN IP | IP 66 - NEMA X |  |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -30 °C a 50 °C |  |
| PESO | MAXIMO 8KG |  |
| ZONAS DE PRIVACIDAD | MINIMO 16 |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |
| MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| INTERFAZ E/S | 6 X PUERTOS E/S CONFIGURABLES 1 X RELEE FORMATO C |  |
| CONECTORES | 1X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX BLOQUE DE TERMINALES: 1XDC ENTRADA, 1XDC SALIDAD, 6X ENTRADAS/SALIDAS 1X RELEE |  |
| SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X, AUTENTICACIÓN DIGEST |  |
| PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4, IPV6, HTTP, HTTPSA , TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |  |
| ACTIVADORES DE EVENTO | DETECCION DE TAMPER, PERDIDA DE RED, SEÑAL DE ENTRADA, SALIDAS Y RELÉS |  |
| ACCIONES DE EVENTO | NOTIFICACION VIA EMAIL, HTTP, HTTPS Y TCP, LED DE ESTADO DEL PUERTO DE SALIDA. |  |
| MEMORIA | 256 MB RAM, 256 MB FLASH |  |
| ALIMENTACIÓN | 8–28 V CC MÁX. 26 W / ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF TIPO 1 CLASE 3 |  |
| INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA VERIFICAR APERTURA DE PUERTA Y AUSENCIA DE ENERGIA |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |
| ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| RETRANSMISIÓN DE AUDIO | UNIDIRECCIONAL/BIDIRECCIONAL (MONO) |  |
| COMPRESIÓN DE AUDIO | G.711 PCM 8 KHZ, G.726 ADPCM 8 KHZ, LEY-MU AXIS 16 KHZ, VELOCIDAD DE BITS CONFIGURABLE |  |
| ENTRADA/SALIDA DE AUDIO | MICRÓFONO INTEGRADO (CON DESACTIVACIÓN MECANICA) |  |
| ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO INCORPORADAS | 50 HZ - 16 KHZ |  |
| NIVEL MÁXIMO DE AMPLIFICACIÓN | >121 DB |  |
| FRECUENCIA DE RESPUESTA | 280 HZ - 12,5 KHZ |  |
| PATRÓN DE COBERTURA | 70° HORIZONTAL 100° VERTICAL (A 2 KHZ) |  |
| DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR | AMPLIFICADOR 7 W CLASE D INTEGRADO |  |
| SEGURIDAD | PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS |  |
| PROTOCOLOS COMPATIBLES | IPV4/V6, HTTP, HTTPSA, SIP, SSL/TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, IPV4/V6, HTTP, HTTPSA , SIP, SSL/TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMP V1/V2C/V3(MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |  |
| AUDIO INTELIGENTE | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ |  |
| ACTIVADORES DE EVENTO | LLAMADA,ENTRADAS VIRTUALES |  |
| ACCIONES DE EVENTO | CARGA DE ARCHIVOS: HTTP, RECURSO COMPARTIDO DE RED Y CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP Y TCP REPRODUCCIÓN DE CLIP DE AUDIO ENVÍO DE LA AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ ENVIAR SNMP TRAP LED DE ESTADO |  |
| FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN | AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN, REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO |  |
| GENERAL | CARCASA ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66-, IP67- Y NEMA 4X RESISTENTE A IMPACTOS. |  |
| MEMORIA | 256 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH |  |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 (MÁX. 12,95 W) |  |
| CONECTORES | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE |  |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DE -20 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN) |  |
| INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |
| SWITCH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| GESTIÓN | CAPA 2 - ADMINISTRABLE |  |
| PUERTOS | 8x10M/100M/1G RJ45 PoE Port + 2xGE RJ45/SFP Combo Port + 1xConsola |  |
| CONECTOR MINI-GBIC | EN CASO DE REQUERISE DEBEN ESTAR INCLUIDOS SEGÚN DISEÑO |  |
| DESEMPEÑO | 20 GBPS |  |
| CAPACIDAD DE FORWARDING | 14.88 MPPS |  |
| DIRECCIONES MAC | 8K |  |
| TRAMAS JUMBO | 9600 BYTES |  |
| GESTION | SNMP, RMON, DHCP, LOG DE ERRORES Y EVENTOS, INTERFAZ WEB Y TELNET, PORT MIRRORING, LLDP, CDP, NTP |  |
| CARACTERISTICAS CAPA DOS | SPANNING TREE (STP, RSTP, MSTP), VLAN (802.1Q VLAN, 4096 VLAN IDs), TRUNKING (IEEE 802.3ad LACP, STATIC), IGMP Snooping (v1/v2/v3) |  |
| CARACTERISTICAS CAPA TRES | IP HOST TABLE, IPv4/v6 ENRUTAMIENTO ESTATICO, ARP ESTATICO, SERVIDOR DHCP |  |
| FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN | VISTA GRAFICA DE LA TOPOLOGIA DE RED INTEGRACIÓN A GOOGLE MAP PARA CCTV EN EXTERIORES MONITOREO DE TRAFICO EN SUS PUERTOS |  |
| SEGURIDAD | EN PUERTO (BASADO EN MAC), IEEE802.1X, ACL, AUTENTICACIÓN POR RADIUS, DDoS PREVENTION, HTTPS, SSL Y SSH |  |
| CALIDAD DE SERVICIO | CoS, IPv4 QoS, IPv6 QoS |  |
| MAXIMO CONSUMO POTENCIA | 150 W |  |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C A 40°C |  |
| INCLUYE | CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |
| UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO |  |  |
| DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO |
| MARCA | INDICAR |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |
| TOPOLOGIA | ONLINE, DOBLE-CONVERSION |  |
| POTENCIA | 1000/900 (VA/W) |  |
| BYPASS | BYPASS AUTOMATICO |  |
| EFICIENCIA | >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE |  |
| FACTOR DE POTENCIA | 0,8 |  |
| CONECTORES DE SALIDA | (4) NEMA 5-15R |  |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 80-144 VAC |  |
| PUERTOS DE COMUNICACIÓN | (1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45 |  |
| AUTONOMIA | MINIMO DE TREINTA (30) MINUTOS |  |
| GARANTIA | TRES (3) AÑOS DE FABRICA |  |
| INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN |  |